ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ ПГ3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Контактные переключатели поворотные с ручным приводом применяются в радиоэлектронной аппаратуре, предназначены для объёмного монтажа. Поворотные галетные переключатели предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов в радиоэлектронной аппаратуре.  Изготавливаются в климатических исполнениях В и УХЛ. Количество плат от 1 до 5, обеспечивают от 2 до 11 рабочих положений, от 1 до 11 направлений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Сопротивление контакта, Ом | 0,02 |
| --- | --- |
| Электрическая прочность изоляции, Вэфф | 750 |
| Момент переключения, Нхм | 0,15-0,7 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Емкость, пФ, не более - между контактами - между контактами и корпусом | 1,5 4,0 |
| Повышенная рабочая температура, °С | 85 |
| Пониженная рабочая температура, °С | -60 |
| Повышенная относительная влажность, % - для исполнения В при 35°С - для исполнения УХЛ при 25°С | 98 98 |
| Гарантийная наработка, ч | 25000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 25 |
| Количество циклов переключений в НКУ | 2500-15000 |

Электрические режимы коммутации

| Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Максимальная коммутируемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более | не менее | не более |  |
| постоянный | активная индуктивная | 0,05 | 250 36 | 0,0001 | 0,5 | 25 |
| переменный | активная индуктивная | 0,05 | 250 127 | 0,0001 | 0,5 | 25 |

Конструктивные исполнения

| Типоисполнения | Электрическая схема коммутации | Разметка для крепления (со стороны ручки) |
| --- | --- | --- |
| ПГ3-2П4Н, ПГ3-2П4НВ ПГ3-2П8Н, ПГ3-2П8НВ ПГ3-2П12Н, ПГ3-2П12НВ ПГ3-2П16Н, ПГ3-2П16НВ ПГ3-2П20Н, ПГ3-2П20НВ |  |  |
| ПГ3-3П3Н, ПГ3-3П3НВ ПГ3-3П6Н, ПГ3-3П6НВ ПГ3-3П9Н, ПГ3-3П9НВ ПГ3-3П12Н, ПГ3-3П12НВ ПГ3-3П15Н, ПГ3-3П15НВ |  |  |
| ПГ3-4П2Н, ПГ3-4П2НВ ПГ3-4П4Н, ПГ3-4П4НВ ПГ3-4П6Н, ПГ3-4П6НВ ПГ3-4П8Н, ПГ3-4П8НВ ПГ3-4П10Н, ПГ3-4П10НВ |  |  |
| ПГ3-5П2Н, ПГ3-5П2НВ ПГ3-5П4Н, ПГ3-5П4НВ ПГ3-5П6Н, ПГ3-5П6НВ ПГ3-5П8Н, ПГ3-5П8НВ ПГ3-5П10Н, ПГ3-5П10НВ |  |  |
| ПГ3-6П1Н, ПГ3-6П1НВ ПГ3-6П2Н, ПГ3-6П2НВ ПГ3-6П3Н, ПГ3-6П3НВ ПГ3-6П4Н, ПГ3-6П4НВ ПГ3-6П5Н, ПГ3-6П5НВ |  |  |
| ПГ3-8П1Н, ПГ3-8П1НВ ПГ3-8П2Н, ПГ3-8П2НВ ПГ3-8П3Н, ПГ3-8П3НВ ПГ3-8П4Н, ПГ3-8П4НВ ПГ3-8П5Н, ПГ3-8П5НВ |  |  |
| ПГ3-11П1Н, ПГ3-11П1НВ ПГ3-11П2Н, ПГ3-11П2НВ ПГ3-11П3Н, ПГ3-11П3НВ ПГ3-11П4Н, ПГ3-11П4НВ ПГ3-11П5Н, ПГ3-11П5НВ |  |  |

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Количество плат | Размеры, мм |  | Масса, г, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1 max | L max |  |
| 1 | 24 | 50 | 36 |
| 2 | 32 | 58 | 40 |
| 3 | 41 | 67 | 44 |
| 4 | 49 | 75 | 48 |
| 5 | 57 | 83 | 52 |